Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ ______ от «____» _____________2010 г.

- «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела ЖКХ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ»

- И. Г. Щерба

«__» _____________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт городской инженерной системы водоснабжения

(замена пяти пожарных гидрантов) в г. Мирный, Архангельской обл.

Настоящим заданием поручается подрядной организации произвести капитальный ремонт городской инженерной системы водоснабжения (замена пожарных гидрантов) находящихся по адресу: ПГ - № 39 - ул. Мира, 1, на углу дома, ПГ - №30 – ул. Овчинникова, 24, строение 1, ПГ - №22 - ул. Ленина, 55, ПГ - №23 - ул. Ломоносова, 11, напротив киосков, ПГ - №13 - ул. Гагарина, 6.

I. Требования к производству работ

1. Общие требования:

1.1. Работы по замене пожарных гидрантов выполнять в соответствии с СНиП 3.05.05-84; СНиП 3.01.01- 85; УДК 693 п.4.9.1-4.9.10.

1.2. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, а также технических условий, утвержденных в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия и качества.

1.3.Соблюдать культуру производства в процессе проведения работ и по их окончанию.

II. Задание на выполнение работ.

1.Работы выполнять в соответствии с перечнем работ.

Перечень работ по замене пожарных гидрантов

| № п/п | Наименование работ | Общий объем работ | Кол-во | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж гидрантов пожарных | шт. | 5 |  |
| 2. | Установка гидрантов пожарных: | шт. | 5 |  |
|  | - гидрант пожарный Н = 1250мм | шт. | 1 |  |
|  | - гидрант пожарный Н = 2500мм | шт. | 4 |  |
| 3. | Водоотлив из колодцев | м3 | 0,05 |  |
| 4. | Очистка колодцев от грязи, сухого ила | м3 | 3,2 |  |
| 5. | Установка лестниц в колодцах с кирпичными стенами | т | 0,375 |  |
| 6. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев: |  |  |  |
|  | - (со стоимостью люков) | шт. | 3 |  |
|  | - (без стоимости люков) | шт. | 2 |  |
| 7. | Устройство оголовков колодцев | шт. | 5 |  |

1.График, очередность выполнения работ и места расположения колодцев с пожарными гидрантами предварительно согласовать с Заказчиком.

2.Выполнить:

- установку и крепления гидрантов в колодце хомутами, качественное устройство фланцевых соединений;

- гидранты должны быть установлены вертикально и обеспечивать возможность свободного их открывания и закрывания;

- гидранты должны обеспечивать возможность свободной установки стендера и свободный доступ в колодец;

- разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, должны располагаться в местах, доступных для обслуживания;

- перед установкой гидранты должны быть испытаны, покрашены противокоррозийным покрытием;

- произвести частичную замену кирпичной кладки верхней части колодцев с устройством оголовков из песчано-бетонной смеси.

4. Все этапы выполненных работ предъявлять представителю Заказчика, оформлять в Журнале производства работ с последующим составлением Актов скрытых работ и Актов испытаний.

5. Сдачу объекта приемочной комиссии осуществлять по Акту выполненных работ (КС-2) на основании исполнительной сметы.

6. Исполнительную документацию представить на весь объем выполненных работ, в соответствии с Перечнем представляемых приемочной комиссии документов по приемке.

III. Требования охраны и безопасности труда

1. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик и представитель эксплуатирующей организации в присутствии Заказчика оформляют акт – допуск на производство строительно-монтажных работ (приложение СНиП12-03-2001).

2.Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с п.8 СНиП 12-03-2001.

3.Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ в соответствии с п. 9 СНиП 12-03-2001.

4.Требования безопасности при испытаниях оборудования и трубопроводов в соответствии с п.15 СНиП 12-04-2002.

Ведущий специалист отдела ЖКХ

Н. И. Тютин

Согласовано: