# Утверждаю

Заведующий ЦРР-ДС № 2

О.Ю. Юрченко

«___»_________ 2010г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

ремонт полов коридоров второго и третьего этажей

Настоящим заданием поручается подрядной  организации провести ремонт полов коридоров второго и третьего этажей муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка – детского сада № 2 «Солнышко» города Мирный, Архангельской области, расположенного по адресу: г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 46-А.

Данные и требования для производства работ.

- Общие требования:

- Работы по устройству полов коридоров второго и третьего этажей выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (табл.20,пп №3.4,3.7-3.10; п.п. 4.3;4.8; 4.9; 4.14, табл.17, 22, 25.).

- Применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, а также технических условий, утверждённых в установленном порядке  согласно установленному перечню, и иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения.

- Соблюдать культуру производства в процессе проведения работ и по их окончанию.

- Приёмку – сдачу работ осуществлять в соответствии с СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

- Задание на выполнение работ.

Работы выполнить в соответствии с перечнем работ.

## Перечень работ по ремонту полов коридоров второго и третьего этажей муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка – детского сада № 2 «Солнышко»

| № п/п | ### Наименование работ | Общий объём работ | ### Кол - во | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка плинтусов: деревянных материалов | 100м | 127,2 |  |
| 2. | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100м² | 165,3 |  |
| 3. | Разборка стяжек: цементных толщиной 20мм | 100м² | 165,3 |  |
| 4. | Разборка стяжек: цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключить к норме | 100м² | 165,3 |  |
| 5. | Устройство стяжек: цементных толщиной 50мм | 100м² | 165,3 |  |
| 6. | Устройство пола керамической плитки (плитка износоустойчивая, цвет согласовать с заказчиков) | 100м² | 165,3 |  |
| 7. | Устройство плинтуса | 100м | 127,2 |  |

1. График и очередность выполнения работ согласовать с Заказчиком.

2. Все этапы выполненных работ предъявлять представителю Заказчика, оформлять в Журнале производства работ с последующим составлением Актов скрытых работ.

3. Сдачу объекта приемочной комиссии  осуществлять по Акту выполненных работ (КС-2) на основании исполнительной сметы.

4. Исполнительную документацию представить на весь объем выполненных работ, в соответствии с Перечнем представляемых приемочной комиссии документов по приемке в эксплуатацию объекта после текущего ремонта.

III.Требования охраны и безопасности труда

- Перед началом выполнения строительных работ Подрядчик  и Заказчик обязаны оформить акт – передачи помещения. Допуск на рабочее место посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

- Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.

- Обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п. 6.5 СНиП 12-03-2001.

- Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с п.8 СНиП 12-03-2001.

- Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ в соответствии с п. 9 СНиП 12-03-2001.

Заместитель заведующего по АХР ______________________Титова О.А.