«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ №4

О.В.Бурчак

«__» _____________ 2010г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по обеспечению выдачи

сигнала автоматической пожарной сигнализации на ПЦН ОГПН

Настоящим заданием поручается подрядной организации выполнить работы по обеспечению выдачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на ПЦН ОГПН в здании МОУ СОШ №4 города Мирного Архангельской области, находящегося по адресу: г. Мирный, ул. Дзержинского 8.

- Состав и объем работ

| Перечень работ | Состав работ |
| --- | --- |
| Монтаж оборудования для обеспечения выдачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на ПЦН ОГПН г. Мирный | Выполнение работ по существующим требованиям; согласно СП 3.13130. 2009, СП 5.13130. 2009, СП 6.13130.2009. Монтаж провода марки FRLS в коробах, монтаж приборов сигнализации, вывод сигнала на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) |

2. Технические характеристики выполняемых работ

2.1 Перечень видов работ

| Поз | Обоснование ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм | Колич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-02-396-5 | Канал кабельный по стенам и потолкам, длина 2 м | 100м | 3,00 |
| 2 | 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение до 6 мм2 | 100м | 12,00 |
| 3 | 10-08-001-05 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 4 | 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча | шт | 30 |
| 5 | 10-08-001-10 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | шт | 1 |
| 6 | 10-08-001-13 | Устройства промежуточные на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | 02-01-001-01 | Автоматизированные системы управления 1катег.тех.сложности: 2 канала | шт | 1 |

2.2 Существующая автоматическая пожарная сигнализация создана на базе прибора «Кодос А-20» с использованием блоков адресных А-06, и А-07, извещателей пожарных ИП 212-41М и «Пульсар»

2.3 ПЦН ОГПН создан на базе устройства оконечного пультового УОП-3 GSM и ПО «Эгида».

2.4 График и очередность выполнения работ согласовать с Заказчиком.

2.5 Все этапы выполненных работ предъявлять представителю Заказчика, оформлять в Журнале производства работ с последующим составлением Акта скрытых работ.

2.6 Сдачу объекта приемочной комиссии осуществлять по Акту выполненных работ на основании исполнительной сметы.

2.7 Исполнительную документацию представить на весь объем выполненных работ, в соответствии с Перечнем представляемых приемочной комиссии документов по приемке в эксплуатацию объекта после капитального(текущего) ремонта.

3. Требования охраны и безопасности труда

3.1. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск на производство МР.

3.2. Допуск на рабочее место посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

  - Участки работ во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.

  - Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.

  - Обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п. 6.5 СНиП 12-03-2001.

  - Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с п.8 СНиП 12-03-2001.

Заместитель директора МОУ СОШ №4 по АХР                    Козловская Л.Б.