Приложение №1 к

Муниципальному контракту №1

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На установку счетчиков учета холодной воды в здании

МОУ ДОД ДДТ

Настоящим заданием поручается подрядной организации произвести установку приборов учета холодной воды в здании МОУ ДОД ДДТ находящийся по адресу:

г. Мирный ул. Ломоносова  д.10Б

Данные и требования для производства работ

- Общие требования

1. Работы по установке приборов учета холодной воды  выполнять в соответствии со СНиП 3.05.01-85   и  СНиП 2.04.01-85.

2. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, а также технических условий, утвержденных в установленном порядке согласно установленному перечню, и иметь сертификат соответствия.

3.  В случае выявления при исполнении Контракта потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных  Контрактом, но связанных с Работами по Контракту, Заказчик в одностороннем порядке вправе изменить объем определенных видов работ.

- Задание на выполнение работ

Работы выполнить в соответствии с Перечнем работ на установку приборов учета холодной воды в здании МОУ ДОД ДДТ

Перечень работ по установке приборов учета холодной воды в здании МОУ ДОД ДДТ

| № п/п | Наименование работ | Объемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметров до 100мм | 100м |
| 2 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,02494т |
| 3 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 3 шт. |
| 4 | Снятие водомеров диаметром до 100 мм | 1 шт. |
| 5 | Установка задвижек на трубопроводах и стальных труб диаметром до 100 мм | 1шт. |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопровода |
| 7 | Установка шаровых стальных сварных кранов с ручкой для жидких сред DN 25 мм, PN 40, L=230 мм (Naval) | 2 шт. |
| 8 | Установка фасонных частей стальных, сварных диаметром 100-250 мм | 1т |
| 9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка |
| 10 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) |
| 11 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров |
| 12 | Установка фильтров для воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1 шт. |
| 13 | Установка арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм | 1 шт. |
| 14 | Установка мановакумметр | 1 комплект |
| 15 | Прокладка провода в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м |
| 16 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечников | 100 концов |
| 17 | Установка прибора (на 1 кнопку) электро-контактный магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. |
| 18 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции пола, на ток до 40 А | 1 шт. |
| 19 | Автомат одно-двух-трехполюсный, устанавливаемый на конструкции стены или колонны, на ток до 25 А | 1 шт. |
| 20 | Установка на стену шкаф управления открытого исполнения высоты и шириной до 1000*800 мм. | 1 шт. |

- График и очередность выполнения работ согласовать с Заказчиком.

- Все этапы выполненных работ предъявлять представителю Заказчика, оформлять в общем журнале производства работ, с составлением Актов на скрытые работы и составлением исполнительных схем.

- Приемку-сдачу работ осуществлять в соответствии с СНиП 3.01.04-87.

- Исполнительную документацию представить на весь объем выполненных работ, в соответствии с перечнем предоставляемых приемочной комиссии документов по приемке в эксплуатацию объекта.

3.Требования охраны и безопасности труда

- Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск на производство СМР (приложении В, СНиП 12-03-2001).

- Допуск на рабочее место посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии  запрещается.

- Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.

- Обеспечение безопасности при погрузо-разгрузочных работах в соответствии с п.8 СНиП 12-03-2001.

- Требования безопасности при выполнении сварочных работ в соответствии с п.9.3 СНиП 12-04-2002.

Заместитель директора по АХР                                 Н.В.Протасова

Заказчик директор МОУ ДОД ДДТ                           А.Е. Тодорова

М.П.