Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _____________2011 г.

Утверждаю:

Начальник ОКСиР МУ «Управление

архитектуры, строительства и ЖКХ»

_________________ Т.А. Щербакова

«         » _____________ 2010 г.

- Задание

на выполнение пуско-наладочных работ по переводу на природный газ

жилых домов № № 53,55 по ул. Ленина, № № 3,5 по ул. Ломоносова, № 8 по пер. Школьный в г. Мирный Архангельской области

| 1. Полное наименование заказчика: | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мирного». по ул. Ломоносова д.24.4. 22а природном газе)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| --- | --- |
| 2. Исполнитель подрядной организации: | Определяется в соответствии с федеральным законом от 21.07.05 № 94 – ФЗ. |
| 3. Основание на проведение работ: | 1. Проект «Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д.47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5, пер. Школьный д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Гагарина д. 4, 6, 6а, 8 в г. Мирный Архангельской области», разработанный ООО «Севергазстрой» г. Сыктывкар в 2008 г. 2. Законченные строительством объекты газораспределительной системы. |
| 4. Целевое назначение работ: | Пусконаладочные работы по переводу потребителей жилых домов на природный газ |
| 5. Наименование объекта: | Жилые дома № № 53,55 по ул. Ленина, № № 3,5 по ул. Ломоносова, № 8 по пер. Школьный. |
| 6. Расположение объекта: | 164170, Архангельская область, г. Мирный |
| 7. Вид строительства: | Пуско-наладочные работы |
| 8. Назначение объекта: | Перевод потребителей жилых домов на природный газ для пищеприготовления. |
| 9. Требования к производству работ: | Согласованный с Заказчиком План организации работ. Обеспеченность группы собственными средствами измерений и испытательным оборудованием, прошедшим метрологический контроль (поверку). |
| 10. Состав работ: -жилой дом № 53 по ул. Ленина – 48 квартир; -жилой дом № 55 по ул. Ленина – 36 квартир; -жилой дом № 3 по ул. Ломоносова – 48 квартир; -жилой дом № 5 по ул. Ломоносова – 36 квартир; -жилой дом № 8 по пер. Школьный – 41 квартира. | - Оповещение и отключение жилого дома на период проведения ремонтных работ. - Первичный пуск газа в эксплуатацию подземного газопровода. - Первичный пуск газа в эксплуатацию надземного газопровода. - Проверка исправности изолирующего (муфтового) соединения на вводах газопровода. - Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой. - Калибровка сопла горелки плиты. - Подключение газовой плиты с пуском газа. - Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе диаметром до 32 мм. - По окончании работ акты-наряды на газоопасные работы и сведения о проведенном инструктаже абонентов передать в эксплуатационную организацию, осуществляющую техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. |
| 11. Требования к организации. | Специализированная организация, имеющая документы (удостоверения и протоколы), подтверждающие аттестацию руководителя и специалистов в соответствии с требованиями п. 1.2.1. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и рабочих прошедших обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ |
| 12. Требования к качеству работ, их безопасности: | Пуск природного газа в подземный (надземный) газопровод выполнить по наряд - допуску (Приложение 2 ПБ 12-529-03), зарегистрированному в специальном журнале (Приложение 3 ПБ 12-529-03), и по специальному плану производства работ. Пуск природного газа во внутридомовое газовое оборудование выполнить по акту-наряду на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий (Форма 21Э ОСТ 153-39.3-053-2003) |
| 13. Инженерное обеспечение: | До начала работ Исполнитель предоставляет информацию о количестве и готовности производственных ресурсов, необходимых для производства работ. Поверенные газоанализаторы и газоиндикаторы. |
| 14. Срок выполнения работ: | - начало работ: со дня подписания Контракта; - окончание работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня начала работ. |

Ведущий специалист отдела ЖКХ					 В. А. Гоголевский